穗（番）环管影〔2021〕117号

广州市生态环境局关于鞍钢广州高强热镀锌线工程技术改造和新建实验室项目

环境影响报告表的批复

鞍钢广州汽车钢有限公司（91440113094206092A）：

你单位报送的《鞍钢广州高强热镀锌线工程技术改造和新建实验室项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、鞍钢广州高强热镀锌线工程技术改造和新建实验室项目（以下简称“该改扩建项目”）位于广州市番禺区化龙镇东龙大道79号，申报内容为在原有项目的基础上等量替换钝化工序的钝化液为磷化液，实现钝化、磷化工序机组共线切换功能和新建检测实验室，该改扩建项目除新增实验仪器一批外，不新增主要生产设备。扩建后，总体项目仍年产45万吨镀锌钢板；主要建筑物有1栋1层主生产厂房、1栋3层综合办公楼、1栋2层综合泵站、1栋3层设备楼、1栋2层氮气站、1栋1层氢气站、1栋1层空压站，占地面积139223.64平方米，总建筑面积43371.05平方米；员工131名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该改扩建项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该改扩建项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该改扩建项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；生产废水排放执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）及其2020年修改单表2新建企业水污染物排放浓度限值。新增生活污水排放量不超过504吨/年；新增生产废水排放量不超过234吨/年。

（二）硝酸雾排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其2020年修改单表3大气污染物特别排放限值；总VOCs排放参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段排放限值及无组织排放监控点浓度限值；其他大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（三）距离金枫大道、珠江后航道15米范围的边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区限值，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其他边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

三、该改扩建项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）改扩建项目排水系统采用雨污分流。纯水制备产生的浓水排入市政雨水管网；实验室不对磷化后的产品进行化学试验，产生的器皿二次清洗废水依托厂区原有生产废水处理设施处理后排入市政集污管网，送化龙净水厂集中处理；生活污水经三级化粪池处理后排入市政集污管网，送化龙净水厂集中处理。改扩建项目不新增污水排放口。改扩建后，总体项目设置生活污水排放口1个、生产废水排放口1个。

（二）改扩建项目应严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的各项控制要求。烘干工序产生的废气经收集至原有的二级活性炭吸附装置处理后引至40米高排气筒（DA004）排放；实验室产生的废气经收集至“酸雾吸收塔（配除雾装置）+一级活性炭吸附装置”处理后引至15米高排气筒（DA005）排放。改扩建项目新增废气排放口1个，改扩建后，总体项目设置废气排放口5个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气的收集和净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，高噪声源应采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废磷化液和含磷化液废水、废钝化液和含钝化液废水、实验室固体废物、实验室废液、超声波清洗废水、废润滑油、废切削液、表面处理污泥、喷淋废水、废活性炭、废磷化液空桶等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该改扩建项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该改扩建项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

六、该改扩建项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）改扩建项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）改扩建项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

七、该改扩建项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、如不服本行政许可决定，你单位可在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府提出行政复议申请。

广州市生态环境局

2021年7月22日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局执法大队、第三环境保护所，绿匠智慧（广州）环保技术有限公司。