第  37  号

番禺区政协十四届七次会议提案

| 题目 | 关于优化前锋系统污水设施布局，多措并举改善区域水环境的建议 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提案者 | 陈红艳 |  | 联系人 | 陈红艳 |  |
| 工作单位 | 广州番禺职业技术学院 |  | 职务 | 财务处处长 |  |
| 手机号码 |  | 办公电话 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 联名提案人 （如人数较多，可另附于文后） |  |  |  |  |  |
| 提案委员会 审查意见 |  |  |  |  |  |

根据实际情况在○内打勾确认：

是否同意公开：

是○否

建议办理单位：

番禺区水务局

理  由：

2015年4月，国务院正式印发《水污染防治行动计划》简称“水十条”，要求全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，大力推进生态文明建设，对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理。提出：到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内；到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除。经过省、市、区各单位各部门的共同努力，番禺区39条纳入国家监管平台的黑臭河涌已通过广州市复评，另外11条基本实现初见成效目标，取得了阶段性的治水成果。目前，番禺区正在开展水环境治理“长制久清”工作，以期通过污水处理能力提升、合流渠箱清污分流改造等工作进一步巩固治水成果。番禺区九三学社通过调查分析发现，前锋污水系统目前还存在以下亟需解决的问题：

（一）前锋系统过于庞大，污水服务分区需进一步优化

现状前锋系统纳污范围面积约180平方公里，东西方向跨度超过20公里，系统内建设多座污水提升泵站，运行调度复杂、系统安全性较低。比如，沙湾片区污水需要逐级远距离（最远约23km）泵送至前锋净水厂，污水输送距离长、能耗高、效率低。此外，前锋系统污水服务分区过于集中，造成系统安全保障性降低（干管或厂站检修，影响范围大），同样也是沙湾片区，当沙湾2#泵站或过江污水干管发生故障或检修时，整个岛内范围污水将无处置出路。

（二）污水管网高液位运行，雨季污水外溢频发，污水收集率低

前锋系统中下游污水管网（尤其是亚运大道进厂主干管网）现状高液位运行状况较严重，对上游片区污水排放造成顶托，上游污水收集不畅或分散外溢，增加片区环境污染风险，并导致市桥水道断面水质出现不达标现象。此外，管网高液位运行，使得末端净水厂进水浓度偏低，影响污水处理能效。

建议：

（一）优化前锋污水系统分区，优化污水处理设施布局

在前锋污水系统中上游新建适当规模的净水厂，将前锋现状污水系统分区适度缩小，污水合理分散分区处理；结合考虑市桥水道的天然隔离和现状污水干管走向，建议将沙湾岛作为一个独立的污水分区，在草河村片区选址新建地埋式净水厂，就地处理沙湾岛内污水，避免跨河远距离输送污水至前锋净水厂。

（二）完善互联互通主干管网，提高系统安全保障率

优化沙湾岛连接下游前锋净水厂的污水通道，完善上下游净水厂构成互联互通系统，当上游沙湾岛内净水厂或进厂干管发生故障或检修时，可将岛内污水输高效往下游前锋净水厂处理；同时，上游污水就地处理，也为下游前锋净水厂处理规模预留空间，更好地满足城市发展建设新增污水处理需求。通过分散分区处理和必要的互联互通，将进一步提高污水系统的安全保障水平。

（三）多措并举，提质增效

结合正在开展的清污分流、提质增效、排水单元达标改造工程等，多措并举，逐步改善前锋系统污水管网高液位运行状态，提高污水收集处理率和处理能效，改善区域水环境。