附件1

2025年度消耗品采购需求书

一、项目概述

1.项目名称：2025年度消耗品采购项目

2.数量：102种

3.项目总预算：50万元

4.用途：用于食品、农产品检测

5.交货期：2025年5月至2026年4月

6.交货地点：采购人指定地点

二、需求产品

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 货号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNWBOND NH2氨基 SPE 小柱 | CNW | SBEQ-CA2154I | 500mg，6mL/300 pcs | 箱 | 1 |
| 2 | dSPE萃取管(EN 15662) | CNW | SBEQ-CA8010-BZ | 4g硫酸镁,1gNaCl,0.5g柠檬酸氢二钠,1g柠檬酸钠 50包/盒 | 盒 | 20 |
| 3 | dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662：一般果蔬) | CNW | SBEQ-CA8318-H | 粉状硫酸镁（GB 23200.121-2021） 150mgMgSO4,25mgPSA,2mL立式小管 100支/盒 | 盒 | 10 |
| 4 | 盐包 | 月旭 | 00529-20000 | QuEChERS 萃取盐包，EN 方法，4g 硫酸镁，1g 氯化钠，1g 柠檬酸钠，0.5g柠檬酸二钠，50/pk | 包 | 8 |
| 5 | 净化管 | 月旭 | 00532-20021 | QuEChERS萃取净化管-15ml，EN 方法，900mg MgSO4，150mg PSA，用于一般水果和蔬菜，50/pk | 包 | 7 |
| 6 | 净化管 | 月旭 | 00536-20021 | QuEChERS萃取净化管-15ml，EN 方法，900mg MgSO4，150mg PSA，15mg GCB，用于有色素的水果和蔬菜，50/pk | 包 | 2 |
| 7 | 盐包 | 问度 | QY-0002-50 | QuEChERS 萃取盐包，EN方法，4g硫酸镁，1g氯化钠，1g柠酸钠，0.5g柠檬酸二钠，50/pk | 包 | 4 |
| 8 | 净化管 | 问度 | QEC-1002-02-100 | 2mL,MgS04 150mg,PSA 25mg; 100/pk | 包 | 2 |
| 9 | 净化管 | 问度 | QEC-1006-02-100 | 2mL,MgS04 150mg,PSA 25mg，GCB 2.5mg; 100/pk | 包 | 1 |
| 10 | 净化管 | 逗点 | BAQ015022 | Silibase® QuEChERS 净化管 900mg 无水MgSO4、150mg PSA、15mL离心管，50/袋 | 袋 | 1 |
| 11 | 盐包 | 逗点 | BAQP4115 | Silibase® QuEChERS 萃取盐包，4g MgSO4、1g NaCl、1g柠檬酸钠、0.5g柠檬酸氢二钠，盐包袋装，50/袋 | 袋 | 1 |
| 12 | 氨基柱 | 逗点 | / | 1000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 1 |
| 13 | 微量预组装螺纹口自动进样瓶 | CNW | VAAP-320097PM-1232A-100 | 100μL，棕色Type 70，带书写刻度，9mm，12×32mm，100只/塑盒 | 盒 | 5 |
| 14 | 蓝色开孔螺纹盖 | CNW | VEAP-5397C-09BB-100 | 含红色PTFE/白色硅胶隔垫、预开口、Bond，9mm， 100个/袋 | 袋 | 5 |
| 15 | 一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，S号） | CNW | QCEQ-NB091102 | 1盒，100只/盒 | 盒 | 20 |
| 16 | 一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，M号） | CNW | QCEQ-NB091103 | 1盒，100只/盒 | 盒 | 20 |
| 17 | 一次性无粉丁腈手套（9寸，蓝色，L号） | CNW | QCEQ-NB091104 | 1盒，100只/盒 | 盒 | 20 |
| 18 | 一次性注射器 | 京环 | / | 2.5mL，无针头，100支/盒 | 盒 | 150 |
| 19 | 针头过滤器 | 津腾 | / | 0.2um，0.22*13mm，有机相，100个/盒 | 盒 | 150 |
| 20 | 针头过滤器 | 津腾 | / | 无机，直径13μm，孔径0.22μm，100个/盒 | 盒 | 15 |
| 21 | 2mL钳口自动进样瓶 | CNW | VBAP-32011LE-1232A-100 | 棕色玻璃、带书写刻度和logo，11mm,12×32mm， 100/盒 | 盒 | 220 |
| 22 | 银色钳口铝盖 | CNW | VEAP-5140-11-100 | 含透明PTFE/橙色硅胶隔垫，11mm，5181-1210，100个/袋 | 袋 | 300 |
| 23 | Tipack CP100（适用于移液器M100） | 吉尔森 | F148414 | box of 192 sets | 盒 | 10 |
| 24 | Tipack CP250（适用于移液器M250） | 吉尔森 | F148412 | box of 192 sets | 盒 | 10 |
| 25 | Tipack CP1000（适用于移液器M1000） | 吉尔森 | F148560 | box of 182 sets | 盒 | 10 |
| 26 | 弗罗里矽柱 | 逗点 | / | 500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 40 |
| 27 | CNWBOND Florisil PR SPE 小柱 | CNW | SBEQ-CA3755 | 60-100目，1g,6mL 30支/盒 | 盒 | 1 |
| 28 | Bond Elut Florisil 柱 | 逗点 | COFL61000 | 6ml，1g/30支 | 盒 | 3 |
| ●29 | 一次性吸管 | 国产 | / | 3mL，100个/包 | 包 | 15 |
| 30 | 白色塑料瓶 | 国产 | / | 200mL，广口直身瓶 | 个 | 12000 |
| 31 | CNW Poly-Sery MCX SPE 小柱（粒径40μm）混合型强阳离子交换 | CNW | SBEQ-CA3279 | 60mg， 3mL/50 pcs | 盒 | 2 |
| 32 | Athena UPLC LPH-C18 耐酸液相色谱柱 | CNW | LAEQ-2105HC | 2.1×50mm, 1.8μm | 根 | 1 |
| 33 | CD-210气相毛细管色谱柱 | CNW | GAEQ-170179 | 30m*0.32mm*0.25um | 根 | 2 |
| 34 | 进样口衬管 | 浙江福立 | F80-O300 | 包含不粘连氟碳 O 形圈 | 支 | 100 |
| 35 | 气相毛细管柱 | 月旭 | 03916-32001 | WM-17 30m*0.32mm*0.25μm | 根 | 1 |
| 36 | 调谐液 | AB | 4406127 | 用于AB Sciex 5500+ | 瓶 | 1 |
| 37 | Athena C18-WP 液相色谱柱 | CNW | LAEQ-461572 | 4.6×150mm, 5μm, 100A, 含柱效液 | 条 | 1 |
| 38 | CD-1701气相毛细管色谱柱 | CNW | GAEQ-170179 | 30m*0.32mm*0.25um | 条 | 1 |
| 39 | CD-5气相毛细管色谱柱 | CNW | GAEQ-521518 | 30m*0.32mm*0.25um | 条 | 1 |
| 40 | UHPLC色谱柱 | 月旭 | 00101-01012 | Xtimate UHPLC C18, 1.8μm, 2.1×100mm（用于水产品兽残检测） | 条 | 2 |
| 41 | 色谱柱 | 月旭 | 965-04012 | 2.7μm, 90Å, 2.1×100mm | 根 | 2 |
| 42 | 绿色低流失进样隔垫 | CNW | GIEQ-442076 | 预穿孔,11mm,350℃ 50个/瓶 | 瓶 | 4 |
| 43 | 一次性注射器 | 京环 | / | 20mL，无针头，100支/盒 | 盒 | 5 |
| 44 | pH试纸 | 上海三爱思 | / | 5.5-9.0 | 小包 | 5 |
| 45 | pH试纸 | 上海三爱思 | / | 0.5-5.0 | 小包 | 10 |
| 46 | pH试纸 | 上海三爱思 | / | 8.2-10 | 小包 | 5 |
| 47 | pH试纸 | 上海三爱思 | / | 3.8-5.4 | 小包 | 5 |
| 48 | CNWShell Biphenyl 液相核壳色谱柱 | CNW | LAEQ-3010I6 | 3.0×100mm， 2.6μm | 根 | 1 |
| 49 | Athena RP18 | CNW | LAEQ-2105020 | 2.1×50mm， 5μm | 条 | 2 |
| 50 | Athena XPH-C18 耐碱液相色谱柱 | CNW | LAEQ-211595 | 2.1×150mm, 3.5μm, 130A | 条 | 3 |
| 51 | CNWShell C18 液相核壳色谱柱 | CNW | LAEQ-2110I1 | 2.1×100mm, 2.6 μm | 条 | 1 |
| 52 | 搅拌杯 | 德国宝 | PRO-10S | PRO-10S，配搅拌刀 | 个 | 2 |
| 53 | 搅拌棒 | 德国宝 | PRO-10S | 德国宝PRO-10S | 支 | 2 |
| 54 | 针式过滤器（含PSA） | 南方质谱 | NTPSA501 | 50个/盒 | 盒 | 4 |
| 55 | 兽残试剂包 | 南方质谱 | V001/V002 | 50样/套 | 套 | 60 |
| 56 | 自动进样针 | 上海高鸽 |  | 10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包 | 包 | 1 |
| 57 | 自动进样针 | 浙江福立 | 113932-6 | 10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 | 包 | 1 |
| 58 | 原子荧光进样针 | 北京吉天 | / | 5支/盒 | 盒 | 1 |
| 59 | 色谱柱金属接头 | 仪代工匠 | TG1316-87300 |  | 个 | 10 |
| 60 | 玻璃滤头 | 仪代工匠 | T5041-2168 | / | 个 | 10 |
| 61 | MCX小柱 | 逗点 | COMCX360 | 60mg， 3mL | 盒 | 6 |
| 62 | MCX小柱 | waters | 186000254 | 60mg， 3mL | 盒 | 1 |
| 63 | MAX小柱 | CNW | / | 60mg， 3mL | 盒 | 2 |
| 64 | OASIS MAX小柱 | waters | 186000367 | 60mg， 3mL | 盒 | 1 |
| 65 | MAX小柱 | 逗点 | COMAX360 | 60mg，3mL | 盒 | 2 |
| 66 | 离心管 | CNW | / | 15mL，圆底，25个/袋 | 袋 | 10 |
| 67 | 离心管 | CNW | / | 50mL，尖底，25个/袋 | 袋 | 20 |
| 68 | 离心管 | 康宁 | 430791 | 15mL，尖底，橙色盖，500个/箱 | 箱 | 2 |
| 69 | 离心管 | 康宁 | 430921 | 50mL，平底，橙色盖，500个/箱 | 箱 | 1 |
| 70 | 石墨管 | 上海瀚时 | HS-TC |  | 盒 | 1 |
| 71 | 离心管架 | 国产 | / | 适用15mL离心管，40孔 | 个 | 6 |
| 72 | 离心管架 | 国产 | / | 适用50mL离心管，40孔 | 个 | 6 |
| 73 | 废液桶 | / | / | 15 L | 个 | 25 |
| 74 | 枪头 | BRAND | / | 1mL， 500个/包 | 包 | 2 |
| 75 | 枪头 | BRAND | / | 5mL， 200个/包 | 包 | 5 |
| 76 | 乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶（PSA） | 月旭 | / | 粒径40μm～60μm | 瓶 | 1 |
| 77 | 十八烷基硅烷键合硅胶（C18） | 月旭 | / | 粒径40μm～60μm | 瓶 | 1 |
| 78 | 石墨化炭黑（GCB） | 月旭 | / | 粒径40μm～120μm | 瓶 | 1 |
| 79 | 陶瓷均质子 | CNW | SBEQ-CA8A50 | 2cm（长）X1cm（外径），100个/罐 | 罐 | 1 |
| 80 | 陶瓷均质子 | 逗点 | 009903A | 适用于50mL萃取管 | 包 | 1 |
| 81 | 指示型水烃捕集阱 | CNW | GLEQ-710002 | 160psi,适配1/8英寸管路 | 支 | 4 |
| 82 | 石墨垫 | CNW | GGEQ-690505 | 内径0.5mm，色谱柱内径0.1mm-0.32mm 10个/包 | 包 | 1 |
| 83 | 圆形垫片 | IKA | 000L001540 | MS 3振荡器 | 片 | 3 |
| 84 | 夹头 | IKA | 1268400 | 摇床 | 个 | 4 |
| 85 | 12位夹具 | 海道夫 | / | 12位振荡器 | 个 | 2 |
| ●86 | 不锈钢双头药勺 | 国产 | / | 长度22cm | 只 | 10 |
| 87 | NexION调谐液，1%HNO3 | PerkinElmer | N8145051 | 用于仪器ICP-MS | 瓶 | 2 |
| 88 | NexION双检测器溶液，2%HNO3 | PerkinElmer | N8145059 | 用于仪器ICP-MS | 瓶 | 1 |
| 89 | HLB固相萃取小柱 | waters | / | 60mg，3ml，100/pk | 盒 | 1 |
| 90 | 离心管 | PE | B0193234 | 50ml，平底，115×28mm，PP，500个/箱 | 箱 | 1 |
| 91 | 泵油 | AB |  | 适用于AB3200，part-No.L10001 | 支 | 1 |
| 92 | 核壳色谱柱 | 月旭 | 960-04021 | Boltimate C18, 2.7μm, 90Å, 3.0×100mm | 条 | 1 |
| 93 | dSPE分散固相萃取包（倍他米松、地塞米松试剂包） | CNW | SBEQ-CA8771-B | 4g硫酸钠,1g氯化钠,铝箔袋 50包/盒 | 盒 | 2 |
| 94 | Copure® 兽残盐包 | 逗点 | COQP005 | 4g Na2SO4、1g NaC | 盒 | 2 |
| 95 | CNWBOND 去磷脂PPR Pro 小柱 | CNW | SBEQ-CA64AA | 600mg，6mL 30支/盒 | 盒 | 1 |
| 96 | Captiva RC膜（RC再生纤维素） | 江苏绿盟 | RSF13R2 | φ13mm，0.22μm | 盒 | 1 |
| 97 | 雾化器清洁器 | PE | N0775358 |  | 个 | 1 |
| 98 | 雾化器清洁器 | PE | N8121035 |  | 个 | 1 |
| 99 | 一次性无粉丁腈手套 | 友利格 | 保特系列 | 加长款，总长度≥285mm | 盒 | 10 |
| 100 | Ultimate® Plus C18 | 月旭 | PN：00260-20014 | HPLC Column 3.5 µm，2.1×150mm | 条 | 4 |
| 101 | 包边滤器 | 月旭 | PN：DM02015S | 13mm，孔径0.22µm，100个/包 | 包 | 2 |
| 102 | 针式滤器 | 月旭 | PN：DM02045 | NY25*0.45µm，100/pk | 包 | 2 |

附件2

番禺区农产品质量监测所2025年度消耗品采购项目评分标准

| 评审因素 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （65分） | 品牌及技术参数要求响应情况 | 满足采购需求表明确的全部品牌和技术参数要求的得满分30分（采购需求表中带●产品允许品牌及技术参数偏离，因此本项评分不对带●的两项产品进行评分）。采购小组根据品牌和技术参数应答情况进行评分，每一项产品品牌或技术参数有偏离的，如提供相关资质证明证书，经技术审核通过后可不作扣分，不提供的按要求扣分，有偏离的1项产品扣0.3分。 注：如所供货的产品是经销商或代理商须提供所配送产品制造商的合法授权文件，不提供本项得0分。 | 30分 |
|  | 综合能力方案 | 根据提供的综合能力方案（包括但不限于：项目实施方案、应急预案、售后服务方案）进行评审： 一、细化评审因素为： 1.产品供货时间、运输方案、交付方案； 2.负责本项目的人员分工安排； 3.项目执行过程中采购人的紧急情况供货措施、产品问题的应急退换货措施； 4.突发事情的应急处理方案、应急响应时间计划、人员安排； 5.售后服务内容、产品的使用培训服务及售后服务团队的分工安排； 每个细化评审因素最高得7分，本项最高得35分。 二、量化评审指标为： 1.投标人提供的综合能力方案详细，可行性强，服务内容承诺具体且完善的，得35分； 2.投标人提供的综合能力方案较详细，可行性较强，服务内容承诺较具体且较完善的，得26分； 3.投标人提供的综合能力方案不够详细，可行性不够强，服务内容承诺不够具体且不够完善的，得17分； 4.投标人提供的综合能力方案过于简单、不清晰、不具体或未提供，得0分。 | 35分 |
| 商务部分 （5分） | 同类业绩情况 | 提供自2022年至今承接过检测实验室项目的业绩，每提供1个得1分，最多得5分。 【注：需提供合同关键页或中标通知书复印件加盖公章。】 | 5分 |
| 报价 （30分） | 价格合理性 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足通告文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价/总价)×价格权值30分，价格得分保留2位小数；总价高于项目文件要求的最高限价的，本项得0分。 | 30分 |
| 总分 |  |  | 100 |

附件3

分数自评对照表

| 评审标准 |  | 响应文件 |
| --- | --- | --- |
| 品牌及技术参数要求响应情况 | 满足采购需求表明确的全部品牌和技术参数要求的得满分30分（采购需求表中带●产品允许品牌及技术参数偏离，因此本项评分不对带●的两项产品进行评分）。采购小组根据品牌和技术参数应答情况进行评分，每一项产品品牌或技术参数有偏离的，如提供相关资质证明证书，经技术审核通过后可不作扣分，不提供的按要求扣分，有偏离的1项产品扣0.3分。 | 响应文件第 页 |
| 综合能力 方案 | 根据提供的综合能力方案（包括但不限于：项目实施方案、应急预案、售后服务方案）进行评审： 一、细化评审因素为： 1.产品供货时间、运输方案、交付方案； 2.负责本项目的人员分工安排 3.项目执行过程中采购人的紧急情况供货措施、产品问题的应急退换货措施； 4.突发事情的应急处理方案、应急响应时间计划、人员安排； 5.售后服务内容、产品的使用培训服务及售后服务团队的分工安排； 每个细化评审因素最高得7分，本项最高得35分。 二、量化评审指标为： 1.投标人提供的综合能力方案详细，可行性强，服务内容承诺具体且完善的，得35分； 2.投标人提供的综合能力方案较详细，可行性较强，服务内容承诺较具体且较完善的，得26分； 3.投标人提供的综合能力方案不够详细，可行性不够强，服务内容承诺不够具体且不够完善的，得17分； 4.投标人提供的综合能力方案过于简单、不清晰、不具体或未提供，得0分。 | 响应文件第 页 |
| 同类业绩情况 | 提供自2022年至今承接过检测实验室项目的业绩，每提供1个得1分，最多得5分。 【注：需提供合同关键页或中标通知书复印件加盖公章。】 | 响应文件第 页 |
| 价格合理性 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足通告文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价/总价)×价格权值30分，价格得分保留2位小数；总价高于项目文件要求的最高限价的，本项得0分。 | 响应文件第 页 |

附件4

项目报名登记表

| 项目名称 | 广州市番禺区农产品质量监测所2025年度消耗品采购 |
| --- | --- |
| 申请单位名称 |  |
| 申请单位地址 |  |
| 报名时携带资料 （所有资料加盖单位公章） | - 项目报名表（格式详见公告附件）一份□ - 营业执照复印件一份□ - 法定代表人/负责人身份证复印件一份（备原件检查） □ - 法定代表人/负责人授权委托书一份□ - 授权代表身份证复印件一份（备原件检查）□ |
| 法定代表人 |  |
| 授权代表 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱： |  |
| 报名时间 | 年 月 日 时 分 |

申请单位（盖章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日