穗环管影（番）〔2025〕66号

广州市生态环境局关于新昌珠宝首饰加工楼

建设项目环境影响报告表的批复

广州市新昌冷库有限公司（914401137619348525）：

你单位报送的《新昌珠宝首饰加工楼建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、新昌珠宝首饰加工楼建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区沙头街莲花大道西1010号四层至十六层，申报内容为从事首饰行业的生产、销售、展示、电商、办公等经营活动，年产首饰12吨。该项目占地面积1094.94平方米，总建筑面积14234.22平方米，使用1栋十六层建筑物的第四至十六层进行建设；主要设备有压胶模机36台、镶石及焊接工序火枪240支、微镶机240台、镶石台240台、激光刻字机36台、字印机24台、布轮抛光机240台、飞碟抛光机240台、喷砂机36台、超声清洗机84台、电解工序整流器24台、电金工序整流器24台、笔电机12台、蒸汽清洗机24台、真空机6台、电烘箱10台、空压机18台及唧蜡、执模、机加工、研磨抛光、3D打印设备一批等；员工1220名，内部不安排食宿。该项目不设倒模、炸色、电解抛光、熔金回收等工序，不使用氰化物及含镍、铅等原辅材料。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过10980吨/年（43.92吨/日）；生产废水排放量不超过4433.6吨/年（17.73吨/日）。

（二）NMHC、TVOC排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1、表3排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界新扩改建二级标准限值；其他大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统采用雨污分流。生产废水经自建废水处理设施处理后,与生活污水一并排入市政污水管网送前锋净水厂集中处理。项目设置废水总排口1个。

（二）按照《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的无组织排放控制要求落实相关措施。执模、打磨抛光配套粉尘收集设施。火漆清洗、指甲油清洗、酸洗、电金、3D打印材料生产工序产生的废气一并经“碱液喷淋+除雾装置+一级活性炭吸附装置”处理达标后，通过专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放，排放口高度不低于15米。项目设置废气排放口12个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废天那水、废丙酮、废酒精、废电金水、废化学品容器、废活性炭、废机油和废机油桶、废切削液、含油废抹布、生产废水处理污泥等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，你单位应按规定申请取得排污许可证或填报排污登记表，并按照规定的标准、程序和时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年6月4日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局执法一科、番禺第一环保所，广州市番禺环境工程有限公司。