第  16    号

番禺区政协十五届五次会议提案

	题    目
	关于万博片区交通优化的建议

	提 案 者

（括号内注明主笔人）
	九三学社番禺委员会（余一村）
	联系人
	余一村

	工作单位
	番禺区住房和城乡建设局
	职  务
	局长

	手机号码
	
	办公电话
	

	通讯地址
	

	联名提案人
	郭添添

	提案委员会
审查意见
	同意立案 


根据实际情况在（）内打勾确认：
是否同意公开：
是（√）  否（） 

理由：

番禺万博片区位于番禺大道和南大干线的交汇处，是华南交通大动脉的黄金交互地，同时是南大干线经济带主轴的重要商业综合体。经过十年的建设发展，已聚集了约22000家企业，包括希音、携程、欢聚时代等多家知名企业；万博商务区还拥有亚洲最大的公共地下商业空间，地下空间总建筑面积达到179.87万平方米，其中商业设施37.27万平方米。这一地下商业空间通过整合资源，形成集地铁、公交、车行、人行便捷交换的地下交通网络，全面联通各项目的商业业态。

一、存在问题

主要交通节点拥堵

番禺万博片区位于番禺大道和南大干线的交汇处，番禺大道在番禺区南北向道路中是最重要、交通最繁忙的一条城市快速路，日均车流量高达30万车次；南大干线是粤港澳大湾区横向交通的重要动脉，根据最新交通流量统计，南大干线与新港西路流量水平相当，这些数据表明，南大干线已经成为番禺区重要的交通干道之一。

由于该区域聚集了大量商业体和居住区，对外交通出口主要依赖汉溪大道与番禺大道、南大干线两个交通节点，目前两个节点早晚高峰饱和度高，拥堵情况严重。‌
道路违停现象严重，指路标示不清晰

随着万博商务区地下环线路和南大干线的开通，万博的交通状况有所缓解，但违停现象依然严重。在汉溪大道、万博一路、万博二路、万惠二路等路段，道路两旁违规占道停车的情况普遍存在，导致三车道变两车道，两车道变一车道，车辆通行缓慢。如万博四路与南大干线交叉口掉头位，由于路边违停影响，掉头车辆需经多次操作才能完成掉头，严重影响道路两侧正常通行，高峰期极易引起拥堵。

另外在万博一路与番禺天河城东南门的交叉路段，通往地下环线隧道的入口因未开通而被车辆占满，形成“露天停车场”。

本区域交通指引标识不清晰，驾驶员在行驶过程中极易走错。如万博四路上跨主环路跨线桥，该跨线桥北侧车流只允许北往西行驶（南侧汇智三路为往北单行道），但由于标牌及指引不清晰，车辆极易往南行驶进南侧汇智三路单行道方向，引起逆行而出现交通事故。‌

万博地下环路已经实现了基本的交通功能，但标识系统方面仍存在一些不足，如指引标识不够清晰、导航信号覆盖不够全面等。这些问题极易导致驾驶员在行驶过程中无法准确判断出口位置，从而增加行车难度和安全隐患。

非机动车道通行空间不足

大量机动车违法侵占非机动车道停放，导致非机动车道通行空间被严重压缩，甚至迫使非机动车进入机动车道行驶，与机动车争抢路权。

在部分路段，游商占道经营现象严重，他们随意在非机动车道上摆摊设点，阻碍了非机动车的正常通行。

在一些交叉口和路段，缺乏相应的交通标志标线和非机动车信号灯等交通设施，导致非机动车与机动车、行人的通行空间存在交织冲突。

在万博片区的部分路段和交叉口，非机动车无序停放现象严重，不仅影响了市容环境，还占据了非机动车道的通行空间。

人行系统设置不完善

在万博片区，行人过街主要依赖平面交叉路口，缺乏天桥、地道等立体过街设施，导致行人过街等待时间过长，且存在与机动车冲突的风险。如番禺大道与汉溪大道交叉口，路口较宽且人流量较大，行人过街需要较长的等待时间才能让行人安全通过。

在部分路段，存在占道经营现象，如地摊、小吃摊等，这些摊位占用人行道空间甚至渠化岛行人位置，导致行人通行困难，甚至引发交通拥堵。

在没有设置过街设施或交通标识的路段，部分行人选择乱穿马路，增加了交通事故的风险。

办法：
优化交叉口渠化设计

汉溪大道与番禺大道交叉口，建议通过压缩交叉口车道宽度及绿化带宽度，增加进口道车道数，缩短排队等待长度，提高路口通行能力。

汉溪大道与南大干线交叉口，建议通过优化南大干线主、辅进出口，尽量减少南大干线进出辅道的车辆与进出汉溪大道交叉口的转弯车辆产生交织，提高路口通行能力。

增加违停执法，完善道路交通指引及地下环路信号覆盖

建议加大对道路违停等交通违法行为的执法力度，并增设违停摄像头。在交通拥堵时段，在易引起拥堵路段增加交通疏导员，加强交通疏导措施。

在关键交通节点，如十字路口、公交车站、停车场入口等，设置明显且易于识别的交通标识。同时，确保标识提供的信息准确、无误导性。

优化地下环路标识系统，确保标识牌的尺寸、颜色、字体等符合相关标准和规范，在关键位置设置多个标志牌及地面引导信息，以便驾驶员在行驶过程中能够及时发现并做出正确判断。

进行实地考察并选定导航定位系统的安装位置，加快完成加强地下环路导航卫星信号的工作。

做好非机动车道系统的完善工作

完善非机动车道系统，确保非机动车道的连续性和安全性。加大对机动车违法停放、游商占道经营等行为的查处力度，维护非机动车道的通行秩序。完善交通标志标线和非机动车信号灯等交通设施，提高非机动车的通行安全性。加强非机动车停放管理，引导市民规范停车，避免无序停放现象的发生。

完善人行道系统

建议在在人流量较大，路口较宽路段设置立体过街设施，如天桥、地道等，减少行人过街等待时间，提高通行效率。加大对占道经营等违法行为的查处力度，还空间与行人。通过宣传教育、罚款等措施，引导行人遵守交通规则，规范行人行为。



